| Prénom : ……………………………… | Date : ……………………………………………………………… |
| --- | --- |

|  | ÉCRIRE À PARTIR D’IMAGES… (04/2) |
| --- | --- |

- Tu as sans doute déjà réparé une roue de vélo crevée.

Explique, par écrit, comment tu as fait. Sois clair, précis et concis.

Il y a 18 opérations successives, que tu retrouves sur les 18 dessins.

(Avant de commencer, remplis le tableau ci-dessous en inscrivant le vocabulaire qui te sera utile.)

| Matériel à utiliser | Vocabulaire spécifique |
| --- | --- |
| Pince # Démonte pneu Rustine – toile émeri Pompe à vélo Bassine | Pneu – chambre à air (boyau) # Roue - rayons - valve Crevaison |

1./ Retourner le vélo en le reposant sur la selle et le guidon.

2./ Dévisser l’écrou de la roue dont on veut changer la chambre à air pour la démonter.

3./ Dévisser et libérer la valve de la chambre à air à changer.

4./ Dégager le pneu de la roue avec un démonte-pneu.

5./ Exercer un effet de levier pour plus d’efficacité.

6./ Bloquer deux démonte-pneus en les insérant entre les rayons de la roue.

7./ Se servir d’un troisième démonte-pneu pour dégager le reste du pneu.

8./ On peut alors retirer complètement la chambre à air.

9./ On regonfle la chambre à air crevé.

10./ Puis on la plonge dans une bassine d’eau afin de trouver la fuite. Ça fait des bulles à l’endroit de la crevaison !…

11./ On nettoie et essuie la chambre à air.

12./ On passe un coup de toile émeri.

13./ Puis on applique de la colle spécifique pour les rustines au niveau de la crevaison.

14./ Et enfin la rustine en appuyant bien.

15./ On peut ensuite vérifier à l’oreille si la crevaison est correctement réparée.

16./ Il ne reste plus qu’à remettre la chambre à air en place.

17./ Et le pneu, toujours à l’aide des démonte-pneus.

18./ Plus qu’à regonfler la chambre à air et à partir à l’aventure…